РУС

АО «Кварц» приглашает Ваше предприятие к участию в конкурсном отборе по поставке:

- Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7 в комплекте.

Противогаз ГП-7 обеспечивает высокую защиту от паров отравляющих веществ нервнопаралитического действия (зарин, зоман и др.); общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота и др.); радиоактивных веществ (радинуклидов йода и его органических соединений типа йодистый метил и др.).

Противогаз ГП-7 должен быть в заводской упаковке – ящике, массой 35-37 кг. В каждом ящике упаковано по 20 комплектов противогазов. Маркировка на ФПК нанесена водостойкой мастикой на цилиндрическую часть корпуса. Между первым и вторым зигами нанесен индекс коробки ГП-7к, а между вторым зигом и закатным швом – условное обозначение предприятия-изготовителя, квартал, две последние цифры года снаряжения и номер партии. Индекс коробки может быть нанесен между вторым зигом и закатным швом, а условное обозначение предприятия-изготовителя и две последние цифры года выштамповано на экране дна коробки. Маркировка ящиков должна соответствовать ГОСТу-14192. Фильтрующе-поглощающая коробка должна иметь форму цилиндра высотой не более 8 см. и диаметром не более 11,2 см. ФПК должна быть резбой горловины и колпачка в соответствии ГОСТу 8762-75. Материал ФПК должна быть искробезопасными. Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объёмного типа с независимым обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника. Лицевая часть имеет пятиточечное крепления лямок оголовья. Прочность щечного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической самозатягивающейся пряжкой. На щёчных лямках должны быть надеты пластмассовые фиксаторы.

Год выпуска противогазов должна быть не ранее 2015 года.

Целостность каждой заводской упаковки не должна быть нарушена.

Стартовая стоимость: 51 000 000 сум

Информация о заказчике и лота:

ИНН: 200124765

Название организации: АО «Кварц»

Адрес заказчика: Ферганская область, г.Кувасай, ул.Мустакиллик 2А

Телефон организации: (+998) 3732628

Лицевой счет заказчика:  20210000500214148001

Условия поставки: Продавец осуществляет доставку

Срок поставки (кален дней): 25 день (дней)

Сумма авансового платежа (процент): 15

Срок авансового платежа (кален.дней): 15

Срок перечисления остальных средств: 15

Дата подачи заявки: 05.05.2016

Дата окончания: 20.05.2016

http://exarid.uzex.uz/ru/trade/lot/1079273